# UCHWAŁA Nr XIII/111/2012

Rady Gminy Kamionka Wielka

z dnia 24 stycznia 2012 roku

w sprawie:   uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.

Na podstawie art.3 ust.1, art. 15 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Kamionka Wielka

stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka wprowadzonego Uchwałą

Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999 roku

i uchwala co następuje:

Rozdział I   - PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

- Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/87/2003 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 października 2003 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 414 poz. 4.400 z późn. zm.) zwaną w tekście niniejszej uchwały „planem” dotyczącą przeznaczenia:

        - części działek nr: 250 i 354 położonych w Królowej Polskiej i części działki nr 572/5 położonej w Mszalnicy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

        - części działki nr 452/11 położonej w Mszalnicy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,

        - działki nr 83/4 i części działek nr: 82/1 i 84/1 położonych w Królowej Polskiej oraz działek nr: 278/2 i 276/8 położonych w Mystkowie na tereny usług komercyjnych.

- Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Kamionka Wielka Nr: V/26/2011 z dnia 14 marca 2011r. i VI/41/2011 z dnia 30 maja 2011r.

§ 2.

- Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

- Załącznikami do uchwały są:

1) Rysunki planu sporządzone na kopii map zasadniczych w skali 1:1000  jako załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej Uchwały,

2) Rozstrzygnięcia  Rady Gminy Kamionka Wielka – podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 7.

- Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, linii rozgraniczających dróg, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

- Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

    - uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kamionka Wielka, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do tej uchwały,

    - „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka,

    - przepisach szczególnych (odrębnych) – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,

    - linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,

    - linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,

    - powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon i wykusz,

    - średnim poziomie terenu – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,

    - wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,

    - dachu namiotowym  – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku,

    - usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi niepubliczne nastawione na osiągnięcie zysku.

##### Rozdział  II  -  USTALENIA OGÓLNE

§ 4.

W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

- Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.

- Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach szczególnych.

- Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych.

- W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, MN/U – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.

- Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów wynikających z położenia terenów objętych planem w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.

- Obowiązuje zapewnienie ciągłości cieków wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planu z możliwością konserwacji i remontu cieków zgodnie z ustawą Prawo wodne.

§ 5.

W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje:

- Obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do lokalnych tradycji budowlanych.

- Dla obiektów mieszkaniowych i rekreacji indywidualnej (letniskowych) obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych (z uwzględnieniem ustaleń zwartych w ust. 3) oraz głównych dachów namiotowych. Obowiązuje zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Maksymalna wysokość – dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub max. 0,60 m od poziomu terenu od strony przystokowej. Wysokość budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 11,0 m od poziomu parteru. Wysokość obiektów mieszkalnych położonych w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin oraz budynków letniskowych nie może przekroczyć 9 m od poziomu parteru.

- Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem terenu.

Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do  budynków mieszkalnych i usługowych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego budynku mieszkalnego i usługowego.

- Dla obiektów usług komercyjnych „Uk” w Królowej Polskiej (plan 5) ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 30 do 45 stopni. Dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych poniżej 30 stopni, jeżeli będzie to wynikać z technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i przepisów odrębnych z równoczesnym zakazem realizacji dachów płaskich. Wysokość obiektów nie może przekroczyć 14 m licząc od średniego poziomu terenu z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza.

- Dla terenu usług komercyjnych położonego w Mystkowie (plan 6) obowiązują ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i architektury zawarte w Rozdziale III, §7, ust. 6.

- Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla  wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 800 m²; w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin min. 1000 m². Dla terenu objętego planem nr 4 w Mszalnicy wielkość nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 600 m².

Dopuszcza się możliwość wydzielenia nowych działek z 15% tolerancją w/w powierzchni pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego, a zabudowa działki nie naruszy przepisów prawa budowlanego.

Dla zabudowy usług komercyjnych wielkość nowo wydzielanej działki będzie uzależniona od potrzeb wynikających z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszcza się podziały działek wynikające z regulacji praw własności oraz z konieczności poszerzenia terenów sąsiednich.

- Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

- Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):

        - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:

a) maksymalny wskaźnik – 0,5,

  - minimalny wskaźnik – 0,01;

2) dla zabudowy usługowej (na terenie MN/U) i usług komercyjnych (na terenach Uk):

a) maksymalny wskaźnik – 1,2,

  - minimalny wskaźnik – 0,01;

9.  W zagospodarowaniu terenów objętych planami nr: 1, 2 i 4 obowiązuje zachowanie co najmniej 30%  powierzchni biologicznie czynnej, dla terenu objętego planem nr 3 położonego w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin, powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 35 %. Dla terenów usług komercyjnych (plan 5 i 6) z uwagi na istniejące zainwestowanie ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 15 %. Powierzchnia zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami MN i MN/U nie może być większa niż 50 % powierzchni terenu inwestycji; powierzchnia zabudowy terenów oznaczonych symbolem „Uk”, z uwagi na istniejące zainwestowanie  nie może być większa niż 75 % terenu inwestycji.

10. Dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków z możliwością dostosowania do architektury obiektów istniejących.

11. Dla obsługi obiektów usługowych ustala się minimalny wskaźnik miejsc postojowych:

- dla usług gastronomii – 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,

- dla usług handlu – 1 miejsce na 25 m² powierzchni użytkowej,

- dla usług związanych z demontażem pojazdów – 1 miejsce na 4 zatrudnionych.

12. Obiekty małej architektury oraz altany i wiaty mogą być sytuowane w miejscach nie kolidujących z drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura tych obiektów winna nawiązywać do tradycji miejsca. Obiekty małej architektury i altany winny być wykonane z drewna, stali lub kamienia. Wysokość wiat  nie może przekroczyć 7 m, natomiast altan 5 m. od poziomu terenu. Pokrycie ażurowe lub pełne kryte gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją. Dopuszcza się pokrycie dachowe wiat materiałem podobnym lub identycznym z pokryciem budynków mieszkalnych i usługowych.

13. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w sposób przesłaniający elementy i detale architektoniczne. Obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych typu „bilboard”. Na terenie sąsiadującym z drogą krajową (plan 4) lokalizacja reklam musi spełniać wymogi określone w ustawie o drogach publicznych.

14. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw   sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.).

15. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych.

§ 6.

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

- Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,

- Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.

- Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów. W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejących  wodociągów, dopuszcza się realizację indywidualnego systemu zaopatrzenia w wodę w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.

- Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) docelowo do gminnego systemu z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Nowym Sączu. Do czasu realizacji tego systemu dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych z wywozem ścieków na oczyszczalnię w Nowym Sączu lub inną zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dopuszcza się realizację indywidualnych małych, pełnosprawnych oczyszczalni przy obiektowych.

- Wody opadowe z powierzchni utwardzonych związanych z demontażem pojazdów mogą być odprowadzane do odbiornika poprzez zastosowanie urządzeń zabezpieczających (separatory błota i zawiesin ropopochodnych na odpływach kanalizacji deszczowej).

- Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych poza obszar gminy zgodnie z prowadzoną polityką władz gminy i zawartymi porozumieniami.

- Powstające na terenie objętym planem nr 6 w Mystkowie odpady niebezpieczne czasie demontażu pojazdów nie mogą stwarzać zagrożenia dla środowiska. Sposób postępowania z odpadami musi być zgodny z wymogami określonymi w przepisach szczególnych.

- Doprowadzenie gazu z sieci gazowych średniego ciśnienia na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

- Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

- Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii i kolektorów słonecznych.

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie z przepisami szczególnymi.

- Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej -  utrzymuje się istniejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne z możliwością remontów i przebudowy oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.

- Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy szczególne.

- Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach planu.

Rozdział  III  -    PRZEZNACZENIE TERENÓW

§ 7.

1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, obejmujące część działki nr 250 położonej w Królowej Polskiej o powierzchni ~0,65 ha (plan 1).

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży, obiektów małej architektury, wiat, altan oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3) Ustala się linię zabudowy budynków w odległości nie mniejszej niż 6 m od krawędzi jezdni drogi „D2KGD” (gminnej dojazdowej). Dojazd do terenu z drogi publicznej „D2KGD” na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

4) W zakresie kształtowania zabudowy i architektury obowiązują ustalenia zawarte w § 5.

2. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, obejmujące część działki nr 354 położonej w Królowej Polskiej o powierzchni ~0,18 ha (plan 2).

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury, wiat i altan. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 10 m. od górnej krawędzi skarpy brzegowej potoku bez nazwy.

4) Dojazd do terenu z drogi gminnej drogami wewnętrznymi.

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 5.

3. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN/k, obejmujące część działki nr 572/5 położonej w Mszalnicy o powierzchni ~0,40 ha (plan 3).

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury, wiat i altan. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości nie mniejszej niż 6 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej „D2KGD” (gminnej dojazdowej).

4) Dojazd do terenu z drogi gminnej na warunkach ustalonych z zarządcą drogi.

5) Działka położona jest w terenie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin, oznaczonym indeksem literowym „/k”, dla którego obowiązują szczególne warunki kształtowania zabudowy określone w § 5.

4. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MN/U, obejmujące część działki nr 452/11 położonej w Mszalnicy o powierzchni ~0,06 ha (plan 4).

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2) Dopuszcza się realizację usług handlu (sklep), budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury, wiat i altan. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości nie mniejszej niż 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej „D1KK-GP”. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki oraz na istniejącą linię zabudowy na działkach sąsiednich dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi krajowej lokalizację budynków w odległości mniejszej niż 25 m. od krawędzi jezdni drogi „D1KK-GP”.

4) Dojazd do terenu istniejącym zjazdem z drogi krajowej.

5) Ze względu na oddziaływanie drogi, budynek mieszkalny powinien być realizowany zgodnie z wymogami ochrony akustycznej.

6) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 5.

5. Wyznacza się w planie tereny usług komercyjnych, oznaczone symbolem Uk, obejmujące działkę nr 83/4 i część działek nr: 82/1 i 84/1 położonych w Królowej Polskiej o powierzchni ~0,16 ha (plan 5).

1) Ustala się realizacje usług komercyjnych (handlu i gastronomii- dom weselny)  o uciążliwości (określonej w przepisach odrębnych) zamykającej się w granicach terenu inwestycji - jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2)   Dopuszcza się funkcję mieszkalną i noclegową w budynkach usługowych.

Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży, obiektów małej architektury, wiat, altan, zieleni urządzonej, placu postojowego oraz sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

3) Dopuszcza się zmianę funkcji istniejącego budynku mieszkalnego na funkcję usług handlu i gastronomii.

4) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 5.

5) Przy lokalizacji obiektów kubaturowych obowiązuje:

- zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę powiatową „D1KP-Z” w wielkości 20 m,

- zachowanie linii zabudowy od krawędzi jezdni tej drogi w wielkości nie mniejszej niż 8 m.,

- zachowanie odległości od terenów leśnych w wielkości zgodnej z przepisami szczególnymi.

6) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D1KP-Z” (powiatowej) zjazdem ustalonym przez zarządcę drogi w oparciu o przepisy odrębne.

7)  W przypadku realizacji utwardzonego parkingu o pow. nie mniejszej niż 0,10 ha ścieki opadowe z powierzchni utwardzonej należy odprowadzić poprzez separatory błota i zawiesin ropopochodnych.

6. Wyznacza się w planie tereny usług komercyjnych, oznaczone symbolem Uk/k, obejmujące działki nr 278/2 i 276/8 położone w Mystkowie o powierzchni ~0,25 ha (plan 6).

1) Ustala się realizacje usług komercyjnych (stacja demontażu pojazdów wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi) - jako podstawowe przeznaczenie terenu. Teren objęty planem stanowi poszerzenie terenów istniejącej stacji demontażu pojazdów.

2) Dopuszcza się:

a) usługi związane z obsługą pojazdów samochodowych,

b) place postojowe, składowe,

c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) zieleń urządzoną.

3) Dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę i nadbudowę istniejącego obiektu usługowego z możliwością dostosowania do istniejącej architektury i wysokości budynku. Dopuszcza się także wyburzenie tego budynku i realizację obiektu związanego z funkcją podstawową.

4/ Obowiązuje utwardzenie placów postojowych i składowych oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do wód powierzchniowych i do gruntu.

5/Dla nowo realizowanych obiektów ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 20 do 45 stopni. Dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia głównych połaci dachowych poniżej 20 stopni, jeżeli będzie to wynikać z technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i przepisów odrębnych z równoczesnym zakazem realizacji dachów płaskich. Wysokość nowych obiektów nie może przekroczyć 14 m licząc od średniego poziomu terenu z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza.

6/ Przy realizacji nowych obiektów kubaturowych obowiązuje zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę powiatową w wielkości 20 m. oraz zachowanie linii zabudowy w odległości nie mniejszej niż 10 m. od krawędzi jezdni drogi powiatowej, nawiązującej do istniejącej zabudowy.

Dojazd do terenu z drogi powiatowej zjazdem ustalonym przez zarządcę drogi w oparciu o przepisy odrębne.

7/ Dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów w odległości mniejszej niż 3 m od granic działki jak również w granicach działki z terenami sąsiednimi. Z uwagi na istniejącą zabudowę, obowiązuje założenie zieleni izolacyjnej przy granicy terenu sąsiadującego z terenami oznaczonymi symbolem „B2MM”.

8/ Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń na wyznaczonym terenie Uk/k jest spełnienie ustaleń zapisanych w ustaleniach ogólnych, a w szczególności spełnienie warunków i zasad obowiązujących na obszarze Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o którym mowa w § 4 pkt 5  (w tym opracowanie oceny oddziaływania na środowisko).

Rozdział  IV  -   PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8.

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości   nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 5%.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.

§ 10.

1.  Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2.  Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka.